Code dieu khien bang giong noi de 7:

Nguyen Viet Quang

23CT05

MSSV:2351220268

/***************************************************

* DỰ ÁN: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BẰNG GIỌNG NÓI & CẢM BIẾN

* PHẦN CỨNG: NodeMCU ESP8266 + SinricPro + Blynk + DHT11

* TÍNH NĂNG:

*   - Điều khiển 3 thiết bị (Đèn, Quạt, Máy bơm) bằng Google Assistant

*   - Giám sát nhiệt độ / độ ẩm qua Blynk

*   - Tự động tắt thiết bị khi vượt ngưỡng

***************************************************/

// ⚠️ PHẢI THÊM 3 DÒNG NÀY Ở TRÊN CÙNG

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL68tuW5MYb"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "dieu khien giong noi"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "j7KydoxEe3YKzysEI0NSZ_-Oebusnxd8"

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#include <SinricPro.h>

#include <SinricProSwitch.h>

#include "DHT.h"

// ===================== THÔNG TIN CẤU HÌNH =====================

#define WIFI_SSID     "Ten_WiFi"        // ⚠️ Điền tên WiFi của bạn

#define WIFI_PASS     "MatKhau_WiFi"    // ⚠️ Điền mật khẩu WiFi của bạn

#define APP_KEY       "a26e55ac-994c-43cb-b712-8058f1e0b957"

#define APP_SECRET    "b26620bb-d2ce-43cb-add3-3e2b6b90122a-e98f0a03-4e59-4018-bd44-448d0bacdf02"

#define SWITCH_ID_1   "68e9b30c5918d860c0a2f98b"  // Đèn

#define SWITCH_ID_2   "68e9b392359ccc32ce0e8b5a"  // Quạt

#define SWITCH_ID_3   "68e9b3ec5918d860c0a2fa4b"  // Máy bơm

// ===================== KHAI BÁO PHẦN CỨNG =====================

#define DHTPIN  D2

#define DHTTYPE DHT11

#define RELAY1  D5

#define RELAY2  D6

#define RELAY3  D7

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

BlynkTimer timer;

// ===================== SINRIC CALLBACK =====================

bool onPowerState(const String &deviceId, bool &state) {

if (deviceId == SWITCH_ID_1) {           // Đèn

digitalWrite(RELAY1, state ? HIGH : LOW);

Blynk.virtualWrite(V1, state);

Serial.println(String("💡 Đèn: ") + (state ? "BẬT" : "TẮT"));

}

else if (deviceId == SWITCH_ID_2) {      // Quạt

digitalWrite(RELAY2, state ? HIGH : LOW);

Blynk.virtualWrite(V2, state);

Serial.println(String("🌀 Quạt: ") + (state ? "BẬT" : "TẮT"));

}

else if (deviceId == SWITCH_ID_3) {      // Máy bơm

digitalWrite(RELAY3, state ? HIGH : LOW);

Blynk.virtualWrite(V3, state);

Serial.println(String("💧 Máy bơm: ") + (state ? "BẬT" : "TẮT"));

}

return true;

}

// ===================== BLYNK CALLBACK =====================

BLYNK_WRITE(V1) { digitalWrite(RELAY1, param.asInt() ? HIGH : LOW); }

BLYNK_WRITE(V2) { digitalWrite(RELAY2, param.asInt() ? HIGH : LOW); }

BLYNK_WRITE(V3) { digitalWrite(RELAY3, param.asInt() ? HIGH : LOW); }

// ===================== GỬI DỮ LIỆU CẢM BIẾN =====================

void sendSensor() {

float h = dht.readHumidity();

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(h) || isnan(t)) {

Serial.println("⚠️ Lỗi đọc DHT11!");

return;

}

Serial.print("🌡️ Nhiệt độ: "); Serial.print(t);

Serial.print(" °C | 💦 Độ ẩm: "); Serial.println(h);

Blynk.virtualWrite(V5, t);

Blynk.virtualWrite(V6, h);

// TỰ ĐỘNG TẮT KHI QUÁ NGƯỠNG

if (t > 35) {

digitalWrite(RELAY2, LOW);

Blynk.virtualWrite(V2, 0);

Serial.println("⚠️ Quạt TẮT do nhiệt độ cao!");

}

if (h > 80) {

digitalWrite(RELAY3, LOW);

Blynk.virtualWrite(V3, 0);

Serial.println("⚠️ Máy bơm TẮT do độ ẩm cao!");

}

}

// ===================== THIẾT LẬP SINRIC =====================

void setupSinricPro() {

SinricProSwitch &den   = SinricPro[SWITCH_ID_1];

SinricProSwitch &quat  = SinricPro[SWITCH_ID_2];

SinricProSwitch &maybom= SinricPro[SWITCH_ID_3];

den.onPowerState(onPowerState);

quat.onPowerState(onPowerState);

maybom.onPowerState(onPowerState);

SinricPro.onConnected([](){ Serial.println("✅ Kết nối Sinric Pro thành công!"); });

SinricPro.onDisconnected([](){ Serial.println("❌ Mất kết nối Sinric Pro!"); });

SinricPro.begin(APP_KEY, APP_SECRET);

}

// ===================== SETUP =====================

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RELAY1, OUTPUT);

pinMode(RELAY2, OUTPUT);

pinMode(RELAY3, OUTPUT);

// Tắt toàn bộ thiết bị khi khởi động

digitalWrite(RELAY1, LOW);

digitalWrite(RELAY2, LOW);

digitalWrite(RELAY3, LOW);

dht.begin();

// Kết nối WiFi

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);

Serial.print("🔌 Đang kết nối WiFi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("\n✅ WiFi connected: " + WiFi.localIP().toString());

// Kết nối Blynk & Sinric

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, WIFI_SSID, WIFI_PASS);

setupSinricPro();

// Gửi dữ liệu mỗi 5s

timer.setInterval(5000L, sendSensor);

}

// ===================== LOOP =====================

void loop() {

Blynk.run();

SinricPro.handle();

timer.run();

}